Контрольная работа №2 по дисциплине «Беспроводные технологии передачи данных»

Губин Е.В., ИУК4-72Б

Вопрос №1. Опишите структуру кадра технологии LTE.

В LTE используется многоуровневая структура времени: кадр → субкадр → слот → OFDM-символы → ресурсные элементы.

Основные параметры кадра LTE:

- Длительность кадра: 10 мс

- Количество субкадров в кадре: 10

- Длительность субкадра: 1 мс

- Количество слотов в субкадре: 2

- Длительность слота: 0,5 мс

- Количество OFDM-символов в слоте:

  - 7 (нормальный cyclic prefix, CP)

  - 6 (удлинённый CP)

Кадр - наибольшая единица времени в LTE. Содержит 10 субкадров (Subframe 0…9).

Субкадр - каждый субкадр имеет длительность 1 мс и используется как основная единица для передачи:

- данных (PDSCH),

- управляющей информации (PDCCH),

- сигналов синхронизации (PSS/SSS — в субкадрах 0 и 5),

- системной информации (PBCH — в субкадре 0).

Слот:

- Один субкадр состоит из 2 слотов.

- Слот длится 0,5 мс.

Слот содержит фиксированное число OFDM-символов и ресурсных блоков.

Ресурсный блок - базовый «кирпичик» ресурса в LTE.

RB включает:

- 12 поднесущих по частоте

- 1 слот по времени (0,5 мс)

Ресурсный элемент (Resource Element, RE)

- Минимальная единица ресурса.

- Один RE = 1 поднесущая × 1 OFDM-символ.

В каждом субкадре присутствуют:

- PDCCH — управляющая информация для UE

- PDSCH — полезные данные

- Reference Signals (RS) — опорные сигналы для канальной оценки

- PSS/SSS — сигналы синхронизации (в субкадрах 0 и 5)

- PBCH — широковещательный канал (в кадре, субкадр 0)

Вопрос №2. Объясните принципы работы систем Инмарсат и Турайя.

Inmarsat — глобальная спутниковая система связи, обеспечивающая телефонную, навигационную и широкополосную передачу данных.

Основная архитектура:

- Использует геостационарные спутники (GEO) на высоте приблизительно 35 786 км.

- Вокруг Земли расположены несколько спутников, каждый покрывает свой регион («зона покрытия»).

- Спутник «стоит» над фиксированной точкой, что упрощает связь (не нужно отслеживать движение спутника).

Принцип работы:

- Передающая станция пользователя (терминал) отправляет сигнал вверх (uplink) на ближайший спутник GEO.

- Спутник ретранслирует сигнал обратно на Землю (downlink) в:

  - наземную станцию (Land Earth Station, LES),

  - либо в другой терминал.

- Наземные станции подключены к глобальным сетям (Интернет, телефонная сеть).

- Связь работает непрерывно, потому что спутник неподвижен относительно Земли.

Особенности:

- Покрытие почти глобальное (кроме районов полюсов, где низкий угол подъёма).

- Использует диапазоны L-, Ka-, Ku- (в зависимости от сервиса).

- Предоставляет услуги:

  - голосовой связи (Inmarsat-BGAN, FleetBroadband),

  - передачи данных,

  - аварийной связи (GMDSS).

Thuraya — спутниковая система мобильной связи, ориентированная на портативные телефоны и терминалы.

Основная архитектура:

- Использует геостационарные спутники, но их всего два–три, и они покрывают:

  - Европу,

  - Африку,

  - Ближний Восток,

  - Азию и часть Австралии.

Покрытие меньше, чем у Inmarsat, но оптимизировано для регионов высокой плотности населения.

Принцип работы:

- Мобильный спутниковый телефон Thuraya устанавливает связь со спутником GEO.

- Спутник работает как активный ретранслятор, перенаправляя сигнал:

  - в наземный шлюз (Gateway),

  - либо напрямую другому пользователю Thuraya (через сеть).

- Наземная инфраструктура подключена к PSTN/GSM-сетям, что позволяет звонить на обычные телефоны.

Особенности:

- Работает в диапазоне L-band.

- Терминалы компактные (спутниковые телефоны похожи на обычные мобильные).

- Поддерживает гибриды GSM + спутниковая связь — телефон сам переключается между режимами.

- Возможные услуги:

  - голосовая связь,

  - SMS,

  - низкоскоростная передача данных (~60–100 кбит/с).