Современные автомобили содержат большое количество электронных блоков управления, которые взаимодействуют между собой через цифровые сети, и ключевой из них является CAN-шина. Через неё передаются данные практически обо всех системах автомобиля: от двигателя и трансмиссии до ABS, ESP и климат-контроля.

В последние годы возрастает интерес к безопасному анализу автомобильных данных: для диагностики, повышения уровня телематики, разработки интеллектуальных сервисов и внедрения IoT-решений.

Однако CAN-шина изначально не проектировалась с учётом кибербезопасности, что делает её важным объектом исследования. Одновременно с этим необходимо учитывать и безопасность самого автомобиля — чтобы считывание данных не привело к вмешательству в его работу.

Цель исследования — изучить особенности работы CAN-шины автомобиля, а также исследовать методы безопасного считывания данных с использованием оборудования MCP2515 + TJA1050 и микроконтроллера ESP32.

Controller Area Network (CAN) — серийный протокол обмена данными,

изначально разработанный для автомобильных систем, но широко применяемый и в промышленности.

Основные свойства CAN:

• Детерминированность и приоритеты.

• Устойчивость к помехам. Физический уровень.

• Гибкость в топологии. Наиболее распространена линейная шина с

двухконцевой терминаторной нагрузкой (обычно 120 Ω на концах).

Версии и стандарты:

• CAN 2.0A (Standard Frame) — 11-битный идентификатор (11-bit ID).

• CAN 2.0B (Extended Frame) — расширенный формат с 29-битным

идентификатором (11 + 18 бит), совместимый с прежними режимами.

• CAN FD (Flexible Data-rate) — современное расширение протокола,

позволяющее передавать до 64 байт данных в одном кадре и применять

более высокую скорость передачи в фазе данных.

Типичные скорости обмена:

• 125 kbit/s — для низкоскоростных подсетей (комфорт, климат и др.);

• 250 kbit/s — широко применимый вариант (оборудование 2000-х);

• 500 kbit/s — часто для силовых и критичных подсетей (двигатель,

трансмиссия);

Основные поля стандартного data frame:

1. Start of Frame (SOF) — синхронизирующий бит.

2. Arbitration Field — содержит идентификатор (11 бит для стандартного

кадра) и бит RTR (Remote Transmission Request).

3. Control Field — включает в себя IDE (индикатор расширенного

идентификатора), r0 и DLC (Data Length Code — длина данных в байтах).

4. Data Field — 0–8 байт в классическом CAN (в CAN FD — до 64 байт).

5. CRC Field — контрольная сумма кадра.

6. ACK Field — поле подтверждения; принимающие узлы устанавливают

доминантный бит в ACK, если кадр принят.

7. End of Frame (EOF) и интерпакетный интервал.

Типы кадров:

• Data frame — содержит полезные данные (основной тип).

• Remote frame — запрос на передачу данных (без data field).

• Error frame — формируется узлом при обнаружении ошибки; прерывает

текущий кадр.

• Overload frame — сигнал для увеличения интервала между кадрами (редко

применяется на практике).

Механизмы обнаружения ошибок:

• CRC-проверка данных;

• Bit stuffing — после пяти одинаковых битов вставляется противоположный

бит; нарушение правила даёт форм-ошибку;

• Форматная проверка — неверный формат кадра;

• Bit monitoring — узел сравнивает отправляемые и наблюдаемые биты;

• ACK проверка — отправитель ждёт подтверждения от хотя бы одного

приёмника.

Разделение подсетей (примерная модель):

• Powertrain CAN (двигатель/трансмиссия).

• Chassis CAN (тормоза, подвеска).

• Body CAN (комфорт, двери, свет).

• Diagnostic CAN / OBD-II.