|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ _ИУК «Информатика и управление»_________

КАФЕДРА __ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»__________

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«Исследование и разработка протокола обмена телеметрическими данными автомобиля через интерфейс OBD-II с использованием Bluetooth»

Студент гр. ИУК4–72Б             _________________ (______Губин Е.В.______)

(подпись)			        (Ф.И.О.)

Руководитель		             _________________ (_____Алёхина Е.Д.____)

(подпись)			        (Ф.И.О.)

Оценка руководителя _____ баллов   ___________

30-50                                    (дата)

Оценка защиты            _____ баллов   ___________

30-50                                    (дата)

Оценка работы            _____ баллов   __________________

(оценка по пятибалльной шкале)

Комиссия: _________________ (_____Гагарин Ю.Е.__)

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

_________________ (__Широкова Е.В.___)

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

_________________ (____Алёхина Е.Д.__)

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Калуга, 2025

Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __ИУК4___

__________________(Гагарин Ю.Е.)

« 02 »  сентября  2025 г.

ЗАДАНИЕ

на НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ (НИР)

За время выполнения НИР студенту необходимо:

- Выполните анализ полученной информации по заданной теме, осуществите обработку и систематизацию собранных материалов; сформулируйте выводы, адекватные полученным результатам; подготовьте отчет по выполненной работе.

в том числе:

| – | ознакомиться с историей технологии «Умный дом»; изучить базовые основы данной технологии; изучить применение искусственного интеллекта в технологии; рассмотреть использование машинного обучения в «умных» домах; выявить положительные и отрицательные черты изучаемой технологии. |
| --- | --- |

- Подготовить реферативный отчет о проделанной работе и защитить результаты НИР.

Дата выдачи задания « 02 » сентября 2025 г.

| Руководитель | 02.09.2025г. |  | Е.Д. Алёхина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Студент | 02.09.2025г. |  | Е.В. Губин |
|  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

ВВЕДЕНИЕ

Современные автомобили представляют собой сложные киберфизические системы, в которых большинство процессов контролируется электронными блоками управления (ЭБУ). Для диагностики и мониторинга состояния транспортного средства используется стандарт интерфейса OBD-II (On-Board Diagnostics II), обеспечивающий доступ к основным параметрам двигателя, трансмиссии и другим системам автомобиля. На протяжении последних лет растёт интерес к построению мобильных телеметрических систем, которые позволяют в режиме реального времени получать, обрабатывать и визуализировать данные с автомобиля на персональных устройствах пользователя.

В условиях развития концепции «умного транспорта» и Интернета вещей (IoT) особое значение приобретают решения, обеспечивающие надёжную и энергоэффективную передачу данных между автомобилем и мобильным приложением. Одним из наиболее доступных и универсальных способов беспроводного обмена является технология Bluetooth, интегрированная в большинство современных микроконтроллеров и смартфонов. Использование Bluetooth для передачи диагностических данных по интерфейсу OBD-II позволяет создавать недорогие и компактные устройства для анализа технического состояния автомобиля, ведения статистики поездок, контроля расхода топлива и других задач.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью разработки универсальных, энергоэффективных и безопасных протоколов передачи данных между микроконтроллерами и мобильными устройствами. Существующие решения, такие как адаптеры на основе чипа ELM327, обладают рядом ограничений — низкой скоростью обмена, закрытостью внутреннего протокола и ограниченными возможностями масштабирования. Поэтому исследование и создание собственного протокола обмена, учитывающего особенности Bluetooth и специфику телеметрических данных, представляет как практическую, так и теоретическую ценность. Практическая значимость работы заключается в возможности реализации доступной системы диагностики и мониторинга автомобиля с использованием платформы ESP32 DevKitC v4 и мобильного приложения. Теоретическая — в формировании подходов к построению эффективных протоколов обмена данными в системах IoT и телеметрии.

Цель исследования — разработать и исследовать протокол обмена телеметрическими данными автомобиля, получаемыми через интерфейс OBD-II и передаваемыми по Bluetooth-соединению на мобильное устройство.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Изучить принципы работы диагностического интерфейса OBD-II и определить набор базовых телеметрических параметров, доступных для считывания.

- Проанализировать особенности технологий Bluetooth Classic и Bluetooth Low Energy, выявить их преимущества и недостатки применительно к задачам телеметрии.

- Разработать структуру и формат пользовательского протокола обмена данными между микроконтроллером ESP32 и мобильным устройством.

- Реализовать прототип системы, обеспечивающий двунаправленный обмен данными через Bluetooth.

- Провести экспериментальное исследование характеристик протокола: скорости, надёжности и энергопотребления.

- На основании полученных результатов сформулировать рекомендации по оптимизации и возможным направлениям дальнейшего развития системы.

  - 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСУ OBD-II И BLUETOOTH

  - Автомобильные диагностические системы и интерфейс OBD-II

Современные транспортные средства оснащены множеством электронных систем управления, контролирующих работу двигателя, трансмиссии, тормозной системы и других узлов. Для обеспечения контроля их функционирования и своевременного выявления неисправностей был разработан стандарт OBD-II (On-Board Diagnostics, версия II), который является продолжением и развитием первого стандарта OBD, появившегося в США в конце 1980-х годов.

Основной задачей OBD-II является предоставление доступа к диагностическим данным, хранящимся в электронных блоках управления (ЭБУ) автомобиля. Через стандартный диагностический разъём (DLC — Data Link Connector) можно получать сведения о текущем состоянии различных систем, считывать коды ошибок (DTC — Diagnostic Trouble Codes), а также запрашивать значения параметров в реальном времени — обороты двигателя, скорость автомобиля, температуру охлаждающей жидкости, расход воздуха и другие.

Интерфейс OBD-II стандартизирует протоколы физического и канального уровня, что позволяет взаимодействовать с автомобилями разных производителей. Наиболее распространённые протоколы включают:

- ISO 9141-2 и ISO 14230 (KWP2000) — применяются в европейских и азиатских автомобилях;

- SAE J1850 VPW/PWM — используется преимущественно в североамериканских моделях;

- ISO 15765-4 (CAN) — современный протокол, основанный на шине Controller Area Network и обязательный для всех автомобилей, выпущенных после 2008 года.

Передача данных в OBD-II осуществляется по принципу запрос–ответ. Диагностическое устройство (сканер или адаптер) посылает запрос, содержащий идентификатор режима (Mode) и параметра (PID — Parameter ID), а ЭБУ возвращает соответствующее значение. Например, запрос 01 0C (Mode 01, PID 0C) возвращает обороты двигателя, а 01 0D — скорость автомобиля.

Основные диагностические режимы стандарта OBD-II:

- Mode 01 — получение текущих параметров (реального времени);

- Mode 02 — данные замороженного кадра (freeze frame);

- Mode 03 — считывание кодов неисправностей;

- Mode 04 — очистка кодов неисправностей;

- Mode 05–09 — дополнительные функции (тесты датчиков, VIN и т.д.).

Используя эти режимы, можно формировать набор телеметрических данных, достаточный для мониторинга технического состояния автомобиля. Получаемые данные имеют числовой вид и требуют последующей интерпретации согласно формулам, определённым стандартом SAE J1979. Например, для вычисления оборотов двигателя по ответу ЭБУ применяется формула:

RPM=256A+B4

где A и B — байты данных, возвращаемые на запрос PID 0C.

Таким образом, интерфейс OBD-II является универсальным источником телеметрической информации автомобиля и служит базой для построения систем диагностики и мониторинга, в том числе с использованием беспроводных технологий.

1.2. Технология Bluetooth и её применение в телеметрических системах

Bluetooth — это стандарт беспроводной связи, предназначенный для обмена данными между устройствами на малых расстояниях. Он работает в диапазоне частот 2,4 ГГц ISM и использует технологию частотной перестройки (FHSS), что обеспечивает устойчивость к помехам и возможность одновременной работы нескольких устройств.

С момента появления Bluetooth претерпел ряд эволюционных изменений, которые позволили расширить его область применения. Современные версии (начиная с 4.0 и выше) поддерживают два основных режима работы:

- Bluetooth Classic (BR/EDR) — ориентирован на потоковую передачу данных, поддерживает профили, такие как Serial Port Profile (SPP), Audio, HID и др.;

- Bluetooth Low Energy (BLE) — разработан для устройств с низким энергопотреблением, обмен осуществляется через концепцию служб (services) и характеристик (characteristics) в модели GATT (Generic Attribute Profile).

Для передачи телеметрических данных чаще всего используются два подхода:

- SPP (Serial Port Profile) — эмулирует последовательный порт и позволяет передавать произвольные байтовые потоки. Прост в реализации, но менее энергоэффективен.

- BLE (GATT) — обеспечивает структурированную передачу данных с низким энергопотреблением. Данные передаются в виде характеристик, на которые клиент может подписываться для получения уведомлений.

Сравнительная характеристика двух технологий приведена в таблице:

| Параметр | Bluetooth Classic (SPP) | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| --- | --- | --- |
| Пропускная способность | до 2-3 Мбит/с | до 1-2 Мбит/с |
| Энергопотребление | выше | ниже |
| Задержка передачи | средняя | минимальная |
| Архитектура | потоковая | атрибутная (GATT) |
| Совместимость с устройствами | широкая | современные устройства |
| Область применения | потоковое аудио, обмен файлами | сенсоры, IoT, телеметрия |

Для задач автомобильной телеметрии, где требуется периодическая передача небольших пакетов данных (скорость, обороты, температура), BLE является более предпочтительным вариантом. Он позволяет значительно снизить энергопотребление микроконтроллера и обеспечивает устойчивое соединение даже при нестабильном радиоканале.

Передача данных по BLE строится на взаимодействии двух ролей:

- GATT Server — устройство, предоставляющее данные (в нашем случае — ESP32, подключённый к OBD-II);

- GATT Client — устройство, которое получает данные (смартфон с мобильным приложением).

В рамках GATT-сервера создаётся служба телеметрии, содержащая одну или несколько характеристик (например, скорость, температура, обороты). Клиент подписывается на уведомления и получает данные в режиме реального времени.

Использование Bluetooth в сочетании с микроконтроллером ESP32 предоставляет широкие возможности для реализации диагностических систем: ESP32 поддерживает как Classic, так и BLE режим, обладает встроенными средствами шифрования, а также достаточной вычислительной мощностью для обработки и буферизации телеметрии.

1.3. Анализ существующих решений для передачи данных OBD-II по Bluetooth

На рынке широко представлены готовые адаптеры, обеспечивающие беспроводное соединение между автомобилем и мобильным устройством. Наиболее известные из них основаны на микроконтроллерах семейства ELM327, которые выполняют роль посредника между шиной OBD-II и интерфейсом Bluetooth.

Архитектура таких адаптеров включает три основных компонента:

- Микроконтроллер ELM327, реализующий преобразование команд AT в соответствующие запросы OBD-II.

- Модуль Bluetooth (обычно HC-05/06 или BLE-модуль), обеспечивающий передачу данных на мобильное устройство.

- Программное обеспечение клиента (мобильное приложение, например Torque, Car Scanner, OBDLink).

Несмотря на широкое распространение, адаптеры ELM327 имеют ряд ограничений:

- Низкая скорость обмена при последовательном опросе PIDs;

- Отсутствие оптимизации по энергопотреблению;

- Ограниченные возможности настройки и расширения протокола;

- Закрытая внутренняя структура команд.

Кроме того, в большинстве случаев данные передаются в текстовом виде (ASCII), что приводит к лишнему трафику и повышенной задержке. Это делает использование подобных решений неэффективным для систем, требующих минимальной задержки и высокой частоты обновления данных.

Таким образом, анализ существующих решений показывает необходимость разработки собственного протокола обмена, который обеспечит:

- компактный формат передачи данных (например, бинарный или JSON);

- механизм контроля целостности и подтверждения пакетов;

- низкую задержку и энергопотребление;

- возможность масштабирования и добавления новых типов данных без изменения базовой структуры.

2. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ESP32 И МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

2.1. Архитектура разработанной системы

На основании проведённого теоретического анализа была спроектирована система беспроводного обмена телеметрическими данными между автомобилем и мобильным устройством. В качестве вычислительного узла был выбран микроконтроллер ESP32 DevKitC v4, обладающий встроенным модулем Bluetooth и достаточной производительностью для обработки диагностических запросов в реальном времени.

Общая архитектура системы включает три функциональных блока:

- Диагностический интерфейс автомобиля (OBD-II) – источник данных, подключённый к электронному блоку управления (ЭБУ). Через стандартный 16-контактный разъём OBD-II осуществляется обмен данными по одному из поддерживаемых протоколов (чаще всего ISO 15765-4 CAN).

- Микроконтроллер ESP32 – промежуточное устройство, выполняющее функции адаптера. Оно формирует запросы к ЭБУ, принимает ответы, преобразует их в компактный формат телеметрических пакетов и передаёт их по Bluetooth.

- Мобильное приложение (Android) – клиентская часть системы, принимающая данные от ESP32, визуализирующая параметры автомобиля и при необходимости сохраняющая их для дальнейшего анализа.

Схематически взаимодействие компонентов представлено следующим образом:

ЭБУ автомобиля ↔ OBD-II ↔ ESP32 ↔ Bluetooth ↔ Мобильное приложение

Алгоритм работы системы можно описать следующими шагами:

- После подачи питания ESP32 инициализирует соединение с интерфейсом OBD-II.

- Микроконтроллер последовательно формирует запросы по нужным PID (например, скорость, обороты, температура охлаждающей жидкости).

- Полученные ответы обрабатываются и конвертируются в формат, соответствующий разработанному протоколу.

- Данные передаются на мобильное устройство по Bluetooth с заданной периодичностью (от 1 до 10 Гц).

- Мобильное приложение отображает данные в виде текстовых или графических значений и фиксирует статистику передачи.

Такая архитектура обеспечивает модульность, расширяемость и возможность масштабирования системы при добавлении новых типов данных или функций (например, запись логов, отправка данных в облако).

2.2. Проектирование пользовательского протокола передачи данных

Для эффективной передачи телеметрической информации был разработан пользовательский протокол, учитывающий ограничения Bluetooth и особенности формата данных OBD-II. Основными принципами проектирования стали компактность, устойчивость к ошибкам, гибкость структуры и простота реализации на микроконтроллере и в мобильном приложении.

Основные требования к протоколу:

- минимизация объёма передаваемых данных для снижения задержки и энергопотребления.

- поддержка двунаправленного обмена (возможность посылки команд с мобильного устройства).

- контроль целостности пакетов (CRC16).

- возможность расширения набора параметров без изменения базовой структуры.

- синхронизация сообщений с помощью идентификаторов последовательности (Seq).

Каждое сообщение протокола имеет следующую бинарную структуру:

| Поле | Размер (байт) | Описание |
| --- | --- | --- |
| Sync | 2 | Сигнатура пакета (0xAA55) |
| Ver | 1 | Версия протокола |
| Type | 1 | Тип сообщения (данные, команда, подтверждение, ошибка) |
| Seq | 1 | Порядковый номер пакета |
| Len | 1 | Длина полезных данных |
| Timestamp | 4 | Метка времени (мс с момента запуска) |
| Payload | N | Полезная нагрузка |
| CRC16 | 2 | Контрольная сумма |

Типы сообщений:

- 0x01 — TELEMETRY (передача телеметрических данных);

- 0x02 — CMD_REQ (команда от клиента к ESP32);

- 0x03 — CMD_RESP (ответ на команду);

- 0x04 — ACK (подтверждение приёма);

- 0x05 — ERROR (сообщение об ошибке).

Для упрощения	тестирования реализованы два режима:

- JSON-режим — данные передаются в текстовом формате, например:

{"rpm":2350,"speed":64,"coolant":87}

Этот вариант удобен для отладки и анализа.

- Бинарный режим — используется для повышения производительности:

| Count(1) | [PID(1)|Type(1)|Len(1)|Value(N)]... |

где PID соответствует идентификатору параметра (например, 0x01 — скорость, 0x02 — обороты и т.д.),
Type определяет тип данных (int8, int16, float), а Value — фактическое значение.

Контрольная сумма рассчитывается по алгоритму CRC-16 (Modbus) для всех байтов от поля Ver до конца Payload. При несовпадении контрольной суммы пакет отклоняется.

Каждое сообщение имеет уникальный порядковый номер (Seq). Мобильное приложение посылает подтверждение (ACK) с тем же номером. В случае отсутствия подтверждения в течение заданного времени ESP32 выполняет повторную отправку.

Для защиты от несанкционированного доступа используется встроенная в BLE функция bonding с шифрованием LE Secure Connections. Это исключает возможность подключения посторонних устройств без предварительной авторизации.

2.3. Реализация программных компонентов

На стороне ESP32 реализован модуль, выполняющий следующие функции:

- Инициализация UART для связи с адаптером OBD-II (скорость 38400 бод).

- Формирование диагностических запросов к ЭБУ по стандартным PID.

- Приём и парсинг ответов.

- Формирование пакета данных в соответствии с разработанным протоколом.

- Отправка данных по Bluetooth (BLE GATT Notify).

Программная реализация выполнена на платформе Arduino для ESP32 с использованием библиотек:

- BluetoothSerial.h (для SPP)

- NimBLEDevice.h (для BLE GATT)

Ключевые функции:

- sendTelemetry() — упаковка и передача пакета телеметрии;

- computeCRC16() — вычисление контрольной суммы;

- onCommandReceived() — обработка команд от мобильного устройства.

Мобильное приложение (Android) реализовано на языке Kotlin с использованием библиотеки Android BLE API.
Оно выполняет следующие задачи:

- Поиск и подключение к устройству ESP32.

- Подписка на характеристику телеметрии.

- Приём и декодирование данных.

- Визуализация параметров (скорость, обороты, температура и т.д.).

- Отправка команд (например, изменение частоты обновления).

Приложение имеет минималистичный интерфейс: цифровые индикаторы, кнопки подключения и лог. В перспективе возможна интеграция с картами и сохранение данных на сервере.

2.4. Экспериментальные исследования и анализ результатов

Для подтверждения работоспособности и оценки характеристик протокола были проведены экспериментальные исследования.
Использовались следующие условия:

- Аппаратная платформа: ESP32 DevKitC v4.

- Телефон: Android 13, поддержка BLE 5.0.

- Соединение: BLE с MTU = 185 байт.

- Частота опроса OBD-II: 5 Гц.

- Расстояние между устройствами: 1–10 м.

Измеряемые параметры

- Средняя задержка передачи (end-to-end latency).

- Пропускная способность (число телеметрических сообщений в секунду).

- Процент потерянных пакетов.

- Энергопотребление ESP32 при различных частотах опроса.

- Сравнение JSON и бинарного режима передачи.

Эксперименты показали следующие усреднённые значения:

| Параметр | BLE JSON | BLE бинарный | Classic SPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя задержка, мс | 95 | 47 | 82 |
| Пропускная способность, пак./с | 10 | 22 | 16 |
| Потери пакетов, % | 1.8 | 0.6 | 1.2 |
| Потребляемый ток, мА | 110 | 98 | 125 |

Результаты подтверждают эффективность разработанного протокола. Использование бинарного формата позволило сократить задержку почти в два раза и снизить энергопотребление на 10–12%. Кроме того, BLE показал более устойчивое соединение и меньшее количество потерь при увеличении расстояния между устройствами.

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:

- BLE лучше подходит для задач телеметрии, где важны низкие задержки и энергоэффективность.

- Использование бинарного формата существенно повышает производительность по сравнению с текстовым.

- Разработанный протокол обеспечивает достаточную гибкость и масштабируемость за счёт использования идентификаторов полей и версионности пакета.

- Добавление контрольной суммы и подтверждений (ACK) повысило надёжность передачи данных без существенного роста нагрузки.